- Pontiac Engine Bore/Stroke Information

| YEAR | Cubic Inches | Bore (inches) | Stroke (inches) | Main Journal size (inches) | Rod Journal size (inches) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1980-81 | 265 | 3.75000 | 3.0000 | 3.000 | 2.250 |
| 1955 | 287 | 3.75000 | 3.2500 | 2.500 | 2.250 |
| 1977-81 | 301 | 4.00000 | 3.0000 | 3.000 | 2.250 |
| 1969 race only | 303 | 4.1250 | 2.8400 | 3.000 | 2.250 |
| 1956 | 316/317 | 3.93750 | 3.2500 | 2.500 | 2.250 |
| 1963-66 | 326 | 3.71875 | 3.7500 | 3.000 | 2.250 |
| 1958-59 GMC | 336 | 3.8750 | 3.5625 | 2.623 | 2.250 |
| 1957 passenger car | 347 | 3.93750 | 3.5625 | 2.623 | 2.250 |
| 1968-1979 | 350 (354) | 3.8750 | 3.7500 | 3.000 | 2.250 |
| 1958 passenger car | 370 | 4.06250 | 3.5625 | 2.623 | 2.250 |
| 1959-66 | 389 | 4.06250 | 3.7500 | 3.000 | 2.250 |
| 1967-79 | 400 | 4.12000 | 3.7500 | 3.000 | 2.250 |
| 1961-66 | 421 | 4.09375 | 4.0000 | 3.250 | 2.250 |
| 1967-69 | 428 | 4.12000 | 4.0000 | 3.250 | 2.250 |
| 1970-77 | 455 | 4.15000 | 4.2100 | 3.250 | 2.250 |